Gel Doc EZ 凝胶成像系统技术参数

1. 工作环境

1.1 工作温度：0-40℃

1.2 工作和存储湿度：0-95%

1.3 工作电源：100-240V

2 技术性能与规格要求

2.1 硬件功能和性能指标

2.1.1 全自动免染凝胶成像分析系统通过软件全自动化控制，可以对蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、RNA凝胶、Stain-Free凝胶等样品进行全自动图像采集并进行定性和定量分析

2.1.2 应用范围包括：

EB，Coomassie Blue，Copper stains，Silver stains，Zinc stains；

Stain Free Gels，Mini-PROTEAN TGX Stain-Free gels，Criterion Stain Free gels，Stain-Free blots；

SYBR系列，SYBR Green，SYBR Safe，SYBR Gold stains；

GelGreen，Oriole蛋白荧光染料，GelRed，SYPRO Ruby，Coomassie Fluor Orange，Krypton stains；

Radiant Red荧光染色的RNA凝胶，SYPRO Ruby或Oriole荧光染色的蛋白凝胶等。

2.1.3系统一体化设计，无需在客户端进行CCD与暗箱安装

#2.1.4 样品盘须包括：紫外样品盘（UV），白光样品盘（White），蓝光样品盘（Blue），免染样品盘（Stain-Free）

2.1.5 可为每一块样品盘制订不同的实验程序，不同用户名登录电脑操作系统选用自己的实验程序

*2.1.6 整合免染技术（Stain-Free）的样品成像功能，无需通过染色和脱色步骤，电泳结束后即可进行自动成像和结果分析输出

2.1.7 CCD分辨率≥1392×1040，像素大小≤107.8×107.8um

2.1.8 CCD动态范围≥3 OD，4096灰度级

2.1.9 曝光时间：≤0.001s，每0.001s步进

2.2 软件功能

2.2.1 全自动专业成像及分析软件，同时具备绝对定量和相对定量

*2.2.2软件可自动检测泳道和条带，并自动进行分子量测算和条带浓度分析

2.2.3 软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑

*2.2.4 软件可自由安装于多台电脑，无需加密狗

2.2.5软件可控制曝光时间以看到微弱信号，显示过饱和像素，保证精确定量

2.2.7 所有成像过程均保持自动对焦

2.2.8 可添加各种格式的文字注释

2.2.9 具有微卫星DNA分析、RFLP和DNA指纹分析功能

2.2.10 12种以上预设染料颜色标记显示及输出

#2.2.11 多幅图像合并显示并分析功能

2.2.12 报告输出包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等

2.2.13 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg

2.2.14 数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出图像，可转为彩色3D显示，并直接输出到PPT中

2.2.15 中文版、英文版软件自由切换

3、配置要求

3.1 自动凝胶成像分析仪系统 1台

3.2样品盘套件包

紫外光样品盘（1708270）	1个

白光托样品盘（1708270）	1个

蓝光样品盘（1708270）	1个

样品盘架（1708276）	1个

3.3电脑工作站(国内采购)    1套

Processor ( CPU ) Pentium 4 ( 2 GHz processor ) 或以上

内存2 GB或以上

数据接口：USB 2.0，1 port