进口科教用品用途说明

| 商品名称：印迹凝胶多功能成像仪 型号：Bio-Rad ChemiDoc MP |  | 联系人： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 联系方式： |
| 组成部分 | Bio-Rad ChemiDoc MP成像分析仪由硬件、成像控制和图像数据分析软件组成。硬件部分集中在主机机箱内部，主要包括暗箱主体、光学数字成像装置、紫外透射台等检测光源和为不同样品类型提供的样品托盘。 暗箱用于屏蔽环境光照为检测提供暗室成像环境并承载全部硬件；紫外透射台用于可激发样品标记的荧光染料并作为蓝光转换样品盘和透射白光样品盘工作时所需紫外基础光源；样品托盘则为不同检测样品提供对应的检测光源；光学成像装置安装于暗箱顶部，在软件控制下自动采集高清数字图像并存储；图像采集和分析用于设定实验检测条件和和控制所有硬件，并可对数字图像进行自动分析处理和提供检测分析报告。 |  |
| 工作原理 | Bio-Rad ChemiDoc MP成像分析仪集电泳凝胶紫外成像、不透明或半透明印迹膜等化学发光/多色荧光成像于一体。不同样品检测采用不同功能附件，检测原理不同。 以Western Blotting印迹膜化学发光检测为例，其工作原理将电泳实验后的凝胶装载于相应的紫外透射样品托盘，紫外光源激发经过荧光染料标记的凝胶（如最常见的溴化乙锭EB标记DNA凝胶，SYPRO Ruby标记的蛋白凝胶），荧光染料在紫外线激发后发射微弱的荧光信号，凝胶上呈现出电泳分离后实验样品中不同成份物质在条带上不同位置聚集而形成条带，通过软件自动调节成像光圈和变焦、亮度调整和图像优化，采集高清图像并传输到电脑上，利用图像分析软件分析处理，获得被检测样品的电泳迁移率、分子量、样品含量等信息，生成最终结果及分析报告。 ChemiDoc MP成像分析仪除了具备普通凝胶样品检测功能外，借助于反射式LED激发、过滤光学模块，采用特定波长照射采用多种荧光染料标记Western Blotting印迹膜上的待检蛋白成份，模上可呈现红色、绿色、蓝色多种色彩带条图像，分别采用对应的荧光检测通道捕获荧光图像，可用于待检蛋白组份的表达信息。 |  |
| 主要功能 | Bio-Rad ChemiDoc MP印迹凝胶多功能成像系统，配置有紫外透射光源、RGB三色及近红外、远红外激发光，具有红、绿、蓝、双近红外共5个荧光检测通道，具有多重荧光 western blot成像、化学发光成像和普通凝胶成像功能和图像分析功能。 分析软件自动识别核酸、蛋白质泳道和条带的识别、移动、调整和编号，具有凝胶条带的峰值、迁移率、分子量、面积位置或样品总量以及百分比含量等计算和比较功能，具有1D和2D分析、Dot-Blot图像处理分析、菌落及克隆计数等图像定量和定性分析功能，并可将各种实验报表导出到文本或Excel格式文件。 |  |
| 用途 | Bio-Rad ChemiDoc MP印迹凝胶多功能成像系统在科研实验室中的主要用途包括： 1）可用于western blots印迹膜的荧光（RGB，远红，近红外）、化学发光western blots、显色比色印迹成像和分析； 2）蛋白1-D染色凝胶(SYPRO Ruby染色、Flamingo染色、Coomassie和银染)、2-D蛋白染色凝胶（考马斯亮蓝染色、银染、Flamingo 荧光凝胶染色、Oriole 荧光凝胶染色、Pro-Q Diamond 磷酸化蛋白染色、Cy2+Cy3+Cy5多重标记）、stain-free免染凝胶样品检测； 3）核酸凝胶（溴化乙锭EB、SYBR Green I 染色、SYBR Safe 宝石红凝胶染色、Fast Blast DNA 染色、香豆素染色）等采集图像并对结果进行定性定量分析； 4）薄层层析板等图像的分析，可以确定位置样品的成份和性质，做定性分析。将未知样品的光密度与已知浓度的样品条带的光密度进行比较，可以得到未知样品的浓度或者质量，做定量分析； 5）斑点杂交识别，计算斑点质量及显示斑点质量分布图等； |  |
| 商品 归属 | 所有权： |  |
|  | 使用地点： |  |
| 资金来源： |  |  |
| 在科教用品政策中的出处：（征免性质为科教用品的填写此项） |  |  |