伯乐CFX Connect 双色实时荧光定量PCR仪政府采购招标技术参数

1、工作条件

1.1 工作温度：5-31℃

1.2 工作湿度：相对湿度≤80%

1.3 工作电源：100–240 VAC, 50–60HZ

2、主要功能与技术规格要求

2.1 PCR样品适用性

2.1.1 PCR反应通量：96-Well 反应模块

2.1.2 PCR样品体积：1–50μL (10–25μL最宜)

2.1.3 可兼容PCR耗材：可使用0.2mL Low-Profile单管、0.2mL Low-Profile八联管、Low-Profile 96孔板、标准规格96孔板等

2.2 热循环温度控制性能

2.2.1 控温方式：Peltier

2.2.2热盖加热温度：最高至105 ℃

2.2.3最大升降温速率：≥5 ℃/sec

2.2.4平均升降温速率：≥3.3 ℃/sec

2.2.5温度控制范围：0 ～ 100 ℃

2.2.6温度准确度：±0.2℃（target at 90℃）

2.2.7温度均匀性：±0.4℃（10秒内达到90℃）

2.2.8有动态温度梯度PCR功能，可同时运行8个不同温度，每个温度孵育时间相同

2.2.9梯度温度设定范围：30 ～ 100 ℃

2.2.10温度梯度温差范围：1 ～ 24 ℃

2.3 荧光检测性能

2.3.1 适用于多种荧光方法，如Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等

2.3.2 可实现，支持单管内同时检测≥2个目标基因的双重PCR检测

2.3.3 支持FRET双杂交探针检测

2.3.4激发/发射波长范围：450-580nm

2.3.5激发光源：≥3个带滤光片的LED

2.3.6检测器：≥3 个带滤光片的光敏二极管

2.3.7检测覆盖波长范围和支持的荧光染料：

CH1：波长515-530 nm，适用于FAM, SYBR Green I染料

CH2：波长560-580 nm适用于VIC,  HEX, CAL Fluor Gold 540, Cal Fluor Orange染料

2.3.8检测灵敏度：单拷贝人基因组基因

2.3.9检测动态范围：≥10数量级

2.3.10熔解曲线分辨率：±0.1 ℃

2.3.11 FAM/SYBR Green单通道检测时间：≤3秒

2.3.12所有通道检测时间：≤12秒

2.4 软件分析功能

2.4.1可支持的数据分析模式包括：

标准曲线绝对定量；

多个数据文件的基因表达分析；

熔解曲线分析；

等位基因分型；

终点荧光分析；

∆∆Cq 基因表达分析；

最适内参筛选、多内参基因相对定量（柱形图、散点图、火山图、聚类分析、热图）。

2.4.2 数据导出：可导出至Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格数据结果，可直接打印或保存为PDF

3、配置要求

3.1 实时荧光定量PCR仪主机

3.2联机控制分析软件（包含定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能）

3.3中文分析软件

3.4 windows电脑工作站