Implen NP80 Touch超微量紫外分光光度计政府招标采购技术参数

- 工作条件

在海拔高度2000km以下室内使用

环境湿度范围：85%以下

工作环境温度：2℃ ~ 40℃

2、主要技术性能和规格要求

2.1 应用功能

内置应用程序：核酸、荧光染料、蛋白质（可自建标准曲线）和细菌细胞密度OD600测定；化合物定量和定性分析浓度；

检测方法：Abs，△ABS×因子/分钟；固定波长扫描，多波长扫描，全波长扫描；动力学分析；

2.2 样品台：

2.2.1 微量样品台

2.2.1.1 测试样品体积要求：0.3～2μL；

2.2.1.2 采用样品压缩技术，测试准确性和精确性不受表面张力影响，无需校准；

2.2.1.3 样品被完全封闭，可用于检测易挥发溶剂的样品；

2.2.1.4 样品质量控制：可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能；

2.2.1.5 同时具备微量和常规分光光度计功能，配有微量点样台和比色皿池。

2.2.2 常规比色皿池

2.2.2.1 比色皿检测功能：有

2.2.2.2 样品量：50μL～3mL

2.2.2.3 比色皿类型：自带电动滑盖防尘。

2.3 温度控制功能：温度范围37℃±0.5℃

2.4 样品振荡功能：自带2800rpm低速涡旋混匀器

2.5 带有自动检测功能，放下样品盖可自动检测样品，无需点击测量按钮；

2.6 开机时自动检测系统状态；

2.7 检测系统性能

2.7.1 检测光源：长寿命脉冲氙灯

2.7.2 波长扫描范围：200～900nm；

2.7.3 光谱带宽：<1.5nm

2.7.4 波长精度：±0.75nm

2.7.5 波长重复性：±0.2nm

2.7.6 杂散光：＜0.5%(于240nm用NaI)和＜1%(于280nm用Acetone)

2.7.7 测试光程：0.67mm和0.07mm，采用双固定光程切换，自动切换，无需校正；

2.7.8 检测器类型

2.7.9 光谱扫描时间：3.5秒/样品

2.7.10	光度测定范围：0.02～3.30A

2.7.11	吸光度重复性：＜±0.002 A（0.67mm光程280nm处）

2.7.12	吸光度精度：＜读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A@280nm处）

2.7.13	基线稳定性：±0.003A/h340nm (20分钟预热后)

2.7.14	噪音水平：0.002Arms（0A@260nm）;峰与峰之间0.005A（0A@260nm）

2.7.15	样品浓度检测范围：

NanoVolume dsDNA：1 - 16500 ng/µL

NanoVolume BSA：0.03 - 478mg/mL

Cuvette dsDNA：0.003 - 3.7ng/µL

Cuvette BSA：0.67 & 0.07mg/mL

2.8 开机无需预热，即开即用。

2.9 样品测试完成时间：2.5～4.0秒完成200nm～900nm波长数据采集

2.10 仪器控制与操作

2.10.1 自带触摸屏平板电脑Linux操作系统：操作系统具有直观图形化的用户界面，彩色触摸屏不低于7寸，显示分辨率不低于1024×600像素，兼容橡胶手套的触摸屏。CPU处理器不低于2.4GHz主频Intel Celeron双核，存储容量不低于32G，系统 内存不低于8G；

2.10.2 可与智能手机、平板电脑、笔记本/台式电脑进行无线和有线连接控制仪器测量操作，兼容安卓、Windows或苹果系统；

2.10.3 可通过LIMS连接和控制。

2.11 数据输出

2.11.1 配备WLAN、HDMI、Ethernet和USB A/B接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用；

2.11.2 数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式。

2.12 内置充电电池：95Wh, 6.6Ah, 8h；Min. charging 800 cycles

2.13 外设兼容性	蓝牙键盘，鼠标和条码读取器

3、配置要求

微量紫外可见光度计主机及随机附件